Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения

Здание суконной фабрики», XVIII в.

расположенном по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, улица Достоевского дом 2

г. Гатчина. 2021 год

| Содержание - Общее сведения об объекте культурного наследия - Эскизное предложения информационной надписи и обозначения - Технические характеристики информационной надписи и обозначения. - Описание метода крепление информационной надписи и обозначения - Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия с указание места предполагаемого размещения информационной надписи (страницы 5-7) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: Здание суконной фабрики», XVIII в, по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Достоевского, дом 2 | Лист | Листов |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| 1. Общие сведения об объекте культурного наследия. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «Здание суконной фабрики» РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 471610486530006 КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ Федерального значения ВИД ОБЪЕКТА Памятник ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ Памятник истории СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ XVIII в. АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) Ленинградская область, г. Гатчина, Достоевского, 2 НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА, НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения об объекте культурного наследия. |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: Здание суконной фабрики», XVIII в, по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Достоевского, дом 2 | Лист 1 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

2. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: Здание суконной фабрики», XVIII в, по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Достоевского, дом 2

Лист 2

ИП Ополченный Владимир Сергеевич

Листов 7

| 3. Технические характеристики информационной надписи и обозначения (описание материала, покрытия, толщины пластины размерами шрифтов) Информационная надпись представляет собой прямоугольную пластину из пластика 30 мм, с нанесением способом отливки из пластика и выпиловкой элементов из пластика. Атмосферстойкость и долговечность информационной надписи гарантируется качеством материалов. Цвет фона: молотковая краска: Медный; Цвет символов: золотой металлик; 4. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения Способ установки предусматривает минимальное воздействие на объект культурного наследия и состоит из четырех небольших (скрытых от глаз) цементируемых отверстий в стене глубиной не более 7-10 см. Крепление таблички к стене объекта культурного наследия выполняется с помощью дюбель-гвоздей с потайным бортикомарки Tech-KREP: Дюбель-гвоздь с потайным бортиком SML держателем - 24 мм. Саморез установлен в отверстия информационной таблички с дистанционным держателем. Расчет нагрузки на крепежные элементы Ветровая нагрузка является определяющей при расчете устойчивости металлоконструкций, соответственно, приводим расчетные данные на вырыв, а также на срез, для оценки несущей способности дюбель-гвоздя в односрезном соединении в условиях соединения нейлонового элемента и кирпичной кладки. Ветровые нагрузки, воздействующие на поверхность таблички, определяются расчетом в соответствии СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики информационной надписи и обозначения |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: Здание суконной фабрики», XVIII в, по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Достоевского, дом 2 | Лист 3 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки: Wm = Wo*K*C где: Wo = 0,30 кПа (кгс/кв.м) - нормативное значение ветрового давления К = 0,500 - коэффициент, учитывающий изменения ветрового давления (тип местности «В», высота не более 5 м) С = 0,8 - аэродинамический коэффициент для вертикальных поверхностей Wm = 300*0,500*0,8 = 120 Н/кв.м Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки: Wp = Wm*E*v, где, где: E= 1,220 - коэффициент пульсации давления ветра (тип местности «В», высота не более 5 м) v= 0,95 коэффициент пространственной корреляции пульсации давления ветра Wp = 120*1,220*0,95 = 139,08 Н/кв.м Полная ветровая нагрузка: Wy = Wm + Wp = 120 + 139,08 = 259,08 Н/кв.м Расчетной значение ветровой нагрузки: W = W∑*yf, где: yf= 1,4 - коэффициент надежности по ветровой нагрузке W = 259. 08*1.4 = 362. 71 Н/кв.м, что равно 36,98 кг/кв.м Значение действующей на табличку ветровой нагрузки: Pw = W*S = 36,98*0,24 = 8,87 кг, где: S - площадь таблички, кв. м Итого на один дюбель-гвоздь приходится фактическая нагрузка на вырыв: 8,87 / 4 = 2,21 кг, что равно 0, 00221 кН Минимальная допускаемая выдергивающая сила, согласно данным производителя, 0,60 кН. Pw 0,00433 кН < Pw 0,60 кН |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эскизное предложение информационной надписи и обозначения |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: Здание суконной фабрики», XVIII в, по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Достоевского, дом 2 | Лист 4 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| 5. Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия и фотофиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения иформационной надписи. Фотомонтаж |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фотофиксация объекта культурного наследия |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: Здание суконной фабрики», XVIII в, по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Достоевского, дом 2 | Лист 5 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| - Пути подхода к информационной надписи, высота размещения информационной надписи и обозначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фотофиксация объекта культурного наследия |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: Здание суконной фабрики», XVIII в, по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Достоевского, дом 2 | Лист 6 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| - Общий вид здания с местом установки информационной надписи и обозначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фотофиксация объекта культурного наследия |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: Здание суконной фабрики», XVIII в, по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Достоевского, дом 2 | Лист 7 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |